# Jornal DK-DICAS

Edição

número 1

1. VERIFIQUE O ESTADO DO DIAFRAGMA DA BOMBA DE GASOLINA

## Se estiver macio, sem sinal de início de furo e também se a vela do cilindro mais da frente não estiver preta e/ou mais suja que as outras, este diafragma está OK . Se estiver ressecado, duro (carro que ficou muito parado ) ou com início de rasgo, troque por um novo. Obs.: este cuidado representa a vida do virabrequim, especialmente da biela da frente e dos 2 rolamentos adjacentes.

Hoje em dia está muito difícil, conseguir bielas e rolamentos para virabrequim.

- PARA SUA SEGURANÇA E DE SEUS OCUPANTES

- Retire as rodas, remova as panelas de freio, para verificar os burrinhos

quanto à  vazamentos. Examine o nível de desgaste das lonas e

contaminação com graxa e/ou óleo de freio.

- Deite embaixo do carro; faça um exame visual dos cabos de freio de mão, e cilindro mestre (quanto à vazamentos). Caso necessário, troque o reparo completo do cilindro mestre por um novo (VARGA).

- Troque todo o fluido de freio por um novo de boa qualidade. Ex.: Varga DOT 3 ou Bosch DOT 3.

- Examine o estado dos flexíveis de freio ou troque-os para maior tranqüilidade.

- Lembre-se que o sistema de freio do DKW é simples e precário para os

dias de hoje, pois seu circuito é de cilindro mestre único. Qualquer

vazamento acentuado, você bate o carro!

- FAÇA UMA BOA LIMPEZA NO RADIADOR E BLOCO DO MOTOR

- Remova a tampa do radiador, verifique seu estado de vedação e se não é de mola muito dura; pois o DKW usa tampa de baixíssima pressão. Na dúvida,

troque por uma nova igual à original.

- Abra a torneirinha do bloco  do motor, tente desobstruir sua saída  com um pedaço de arame, ou remova a torneirinha com uma chave de 14m/m, para uma melhor limpeza. Injete jatos d’água, tanto por baixo (buraco da torneira) como pelo radiador,  até acabar a sujeira grossa.

- Examine o estado das mangueiras quanto à vazamentos e ressecamentos, pois mangueiras muito duras, trincam as soldas do radiador, causando maiores despesas.

- Examine visualmente em um local claro, possíveis vazamentos (sinais de corrosão e óxidos) na beirada da junta do cabeçote, por todos os lados, se necessário use um pequeno  espelho e uma lanterna. Se houver vazamentos, troque a junta, verificando a planicidade do cabeçote. Limpe bem os parafusos e as roscas do bloco. Não use cola na junta nova, apenas passe graxa para impregnar bem o amianto. Coloque-a no bloco, com a beirada mais larga dos anéis metálicos da junta, voltados para cima. Ponha o cabeçote, coloque os parafusos e aperte-os com torquimetro de forma cruzada, começando do centro e  terminando na beirada, em etapas gradativas de torques até 6Kgxm que é igual à 58,5Nm. Obs.: “Importante” após rodar com o carro por 2 dias em temperatura normal a meio quente, fazer reaperto do cabeçote para perfeita vedação da junta (no dia seguinte com o motor totalmente frio), do seguinte modo: solte1/6 de volta em cada parafuso na ordem inversa,começando pela beirada e terminando no centro de forma cruzada e reaperte conforme citado acima.

- Verifique também se há vazamento no anel de borracha que veda o cotovelo de alumínio  ao bloco do motor. Se vazar tente um leve reaperto. Se não resolver, coloque uma junta de borracha nova, trocando também o anel de vedação  da cabeça do parafuso de aperto do cotovelo.

- Para garantir uma duradoura limpeza do sistema de refrigeração (após ter executado todos os passos anteriores) e evitar problemas de superaquecimento, faça uma nova limpeza do sistema colocando uma nova água com o aditivo da marca WYNN’S Radiator Flush , seguindo as orientações do verso da embalagem. Após terminado o período de limpeza, esgote todo o sistema, lave bem e coloque água limpa com o aditivo  WYNN’S Radiator Anti-Rust que é um poderoso protetor contra corrosão e melhora a refrigeração do motor de maneira notável. Estes produtos podem ser encontrados nos bons postos de gasolina.

- Para perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento do DKW, que é por termo-sifão, não encha o radiador até a boca, deixe + ou – 2 dedos abaixo do bocal (isto com o carro totalmente frio).

- COMO ABASTECER SEU DKW CORRETAMENTE

- “Importante” use somente gasolina comum de boa qualidade .Ex.: Shell, Ipiranga  e Texaco. Fuja dos preços muito baratos, pois certas gasolinas  contém solvente de borracha, que danificam e atravessam o diafragma da bomba de gasolina, prejudicando danosamente a lubrificação  do virabrequim (como já foi dito no item 1).

- Use somente óleo 2T de boa qualidade na proporção 1:45 até 1:40. Ex.:Mobil OutBoard, SAE40, Valvoline 2T ou Esso  Motor Oil SAE 40 API SE (agora em nova embalagem branca com letras vermelhas de 1L). Este especificamente é o mais adequado às necessidades do motor DKW e de acordo com a recomendação do manual do proprietário (lembre-se de colocar primeiro o óleo no tanque e depois a gasolina). Nunca use óleos para motores 4T (gasolina, álcool ou diesel) exceto o Esso Motor Oil SAE 40. Além disso este óleo tem bom preço; apresentando excelente relação  custo/ benefício. Não gaste dinheiro atoa com óleos sintéticos 2T, pois estes óleos, são excelentes apenas, para os motores 2T de última geração (Jet-sky, kart, motores de popa).

- Caso seu DKW seja equipado com Lubrimat, use de preferência óleo SAE 20 ou óleo 2T de ultima geração, pois estes são adequados aos sistemas atuais semelhantes ao Lubrimat. Öleos mais viscosos fazem com que o Lubrimat, mande menos óleo por RPM, prejudicando o virabrequim.

- VERIFIQUE O ESTADO DAS COIFAS DE BORRACHA DAS CRUZETAS E COIFAS DO SEMI-EIXO AO CÂMBIO

Se necessário troque por novas, de borracha macia.

- UM LEMBRETE SOBRE VELAS

“Importante”: Nunca use velas NGK AP6F, AP5F ou Bosch equivalente (velas para Dodge e F-600 e outros V8), pois por serem de assentamento cônico,  danificam as roscas do cabeçote que é feito de uma liga de alumínio mole, espanando as roscas do mesmo (que está difícil e caro). Portanto, use somente velas adequadas : NGK A7, BOSCH M175T1 ou CHAMPION K-13 com abertura entre eletrodos de 0,5 até 0,6 m/m e não lâmina de serra que é = 0,75 m/m, dificultando a partida do motor. Lembre-se: o barato pode sair caro.

Redação: José Pires Castanho Valente

Para aquisição de peças e dúvidas técnicas, ligar para:

Tel :(0xx11) 3731-5855

Bip: (0xx11) 5508-0737

Código: 4364322